①　浄化槽の汚水を汲み取ってください。

浄化槽改造工事の方法について・・・

②　浄化槽の内部を洗浄してください。（３回程度）

③　浄化槽内部の不要品を撤去してください。

④　浄化槽の隔壁下部に穴をあけてください。

⑤　雨どいから雨水を浄化槽に導入する配管を行ってください。

⑥　浄化槽の入口付近に沈砂ます及びゴミ取り装置（フィルター・

ネット等）を設置してください。

⑦　浄化槽からの吸い上げ用ポンプ（水中ポンプか浅井戸用定置

ポンプ）を設置してください。電源は既設のバッキ用コンセン

ト等を使用してください。

⑧　浄化槽に貯まった雨水がオーバーしないように、既存の排水管

等を使用してください。

（※　貯留水の枯れを防ぐために、水中ポンプの場合はポンプ台を20㎝

程度、浅井戸ポンプの場合は吸い上げ口を底部から20㎝程度にす

ることが望ましい。）

貯 留 施 設

屋　根

屋根に降った雨を

一時的に貯めます

雨 樋

⑦

ポンプ

⑤

浄化槽転用

貯留タンク

⑥

⑧

①・②・③・④

浄化槽転用の助成金交付の条件について・・・

１．公共下水道または農業集落排水への接続により不要となる浄化

槽（合併及び単独処理浄化槽どちらも可）の改造が対象となり

ます。

２．浄化槽を雨水貯留施設に改造して転用するための費用総額の

2/3が助成金（千円未満切り捨て）として交付されます（ポン

プの設置費及び水栓も対象）。ただし、助成金の上限は10万円

です。

３．助成制度を受けるにあたっては、市と設置者の間で協定書を

結んでいただくことになります。

４．助成制度を受けた対象施設は、７年以上の存続使用期間が必要

となります。

５．改造工事終了後、雨水貯留施設自体の変形、破損、浮き上がり

等、あるいは雨水貯留施設の異常からその他のものに事故、問題

等が生じたとしても、市はその責任を負いません。

６．維持管理については、設置者の責任で対処をお願いします。